闭环调试软件参数说明

测试：        余焘

批准：

日期：       2025.8

| 主要调试参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名 | 功能描述 |
| G01.01 | 电流环 kp | 电流环比例调节，如：307/1024=0.3；提高可以加快电机运行速度， 会使电机运行噪音增加，精度下降，发热更高 |
| G01.02 | 电流环 ki | 电流环积分调节，相比 kp 调节更细微精确。可消除系统的静态误 差。加大积分能让电机速度加快，但会产生噪音和发热 |
| G01.03 | 电流环 kp 放大倍数 | 电流环比例增益爬坡增大的倍数； 比如放大 1.5 倍则为 1024*1.5=1536 |
| G01.04 | 位置环 kp | 位置环比例调节，如 512/1024=0.5，提高可以加快运行速度，减少定位误差，但可能会导致系统运行不稳定 |
| G01.05 | 位置环 ki | 位置环积分调节，相比 kp 调节更细微精确。提高可以消除稳态位置 误差，但会加快电机响应时间 |
| G01.06 | 速度环 kp | 速度环比例调节，如 26/1024=0.025，提高能加快转速跟踪速度，减少速度误差，但会造成抖动 |
| G01.07 | 速度环 ki | 速度环积分调节，相比 kp 调节更细微精确，提高可以消除稳态转速误差，但会导致转速调节延迟 |
| G01.08 | 速度前馈 | 速度前馈调节，增加能提升运行精度和响应时间，但会产生噪音和发热 |
| G01.09 | 加速度前馈 | 默认为 0，增加可以提高稳定性加快响应，但会产生噪音和发热 |

| 主要功能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名 | 功能描述 |
| G02.00 | 脉冲指令滤波时间 | 滤波时间=(参数)*50us；滤波时间和参数有关，可以计算，参数越大， 滤波越深，就坡度越大，越慢 |
| G02.04 | 脉冲有效沿选择 | 默认的有效沿，按照具体的控制器默认的边沿更改，如果对应不上， 往返运行会出现偏差 |
| G02.05 | 输入脉冲限频 | 滤除高频信号，有干扰的时候，改大有效果，软件滤波 |
| G02.06 | 开环电流百分比 | 开环模式运行的电流百分比， 如 cs57：60 对应 5000mA*60%: Cs86h：60 对应 7000mA*60% |
| G02.07 | 闭环基础电流百分比 | 闭环模式运行的电流百分比， 如 cs57：40 对应5000mA*40%: Cs86h：40 对应 7000mA*40% |
| G02.08 | 闭环最大电流百分比 | 闭环最大电流百分比， cs57：100 对应 5000mA*100%； Cs86h：100 对应 7000mA*100%: |

| G02.09 | 位置超差 报警阈值 | 驱动器报超差的范围，如果客户允许的超差范围较大，或者不想让 系统做位置超差的检测，可以将此数值改大 |
| --- | --- | --- |

| 次要功能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名 | 功能描述 |
| G03.00 | 报警输出 极性选择 | 驱动器报警极性调节，默认为由高电平转变为低电平；更改后变为 由低到高 |
| G03.01 | 使能极性 选择 | 驱动器使能极性调节，默认为高电平有效，可更改为低电平有效 |
| G03.02 | 使能功能 选择 | 默认为释放，可更改为输入脉冲阻断：输入信号不接收 |
| G03.03 | OUT 功能 选择 | 驱动器 out 端的功能调节，默认为报警功能，cs57 可更改为到位或 者刹车的功能 ；CS86H 可更改为到位功能 |
| G03.04 | Out 极性选择 | 默认为输出光耦导通，可更改为输出光耦断开 |
| G03.05 | 定位完成精度 | 是驱动器走完位置后，不再进行调整的数值。比如5，就是5/4=1.25，1个脉冲左右就不进行调整了。这个就是精度值。如果调的很大，精度就会很差。如果数值改的很小比如改成1，可能一直在调整不能停。 |
| G03.06 | 编码器分辨率 | 默认 4000，最大 20000，可按需更改 |

| 速度环及滤波参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名 | 功能描述 |
| G04.00 | 速度分段节点1（低 速） | 单位 r/s，其中内部 PI 参数是分段的，低速，中速，高速三段的 PI 是按分段比例增加的，分段的段点可以根据实际应用调整。 |
| G04.01 | 速度分段节点2（高速） |  |
| G04.02 | 给定速度 一阶滤波 | 给定速度一阶滤波系数 |
| G04.03 | 给定速度 二阶滤波 | 给定速度二阶滤波系数 |
| G04.04 | 反馈速度 一阶滤波 | 反馈速度一阶滤波系数 |
| G04.05 | 反馈速度 二阶滤波 | 反馈速度二阶滤波系数 |
| G04.06 | 加速度滤 波 | 加速度滤波系数，主要在于反复快速启停，加速度变化比较大，加 滤波来改善震动。 |
| G04.07 | 位置环输 出滤波 | 位置环输出滤波系数，可减小因外环扰动引起的突变 |
| G04.08 | 速度环输 出滤波 | 速度环输出滤波系数，可减小因外环扰动引起的突变 |
| G04.09 | 位 置 环 kp2 | 高速段下的位置环比例 |

| 自发脉冲参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 功能描述 |
| G07.00 | 拨码对应 速度点 0 | SW5/6/7/8 ON/ON/ON/ON |
| G07.01 | 拨码对应 速度点 1 | SW5/6/7/8 OFF/ON/ON/ON |
| G07.02 | 拨码对应 速度点 2 | SW5/6/7/8 ON/OFF/ON/ON |
| G07.03 | 拨码对应 速度点 3 | SW5/6/7/8 OFF/OFF/ON/ON |
| G07.04 | 拨码对应 速度点 4 | SW5/6/7/8 ON/ON/OFF/ON |
| G07.05 | 拨码对应 速度点 5 | SW5/6/7/8 OFF/ON/OFF/ON |
| G07.06 | 拨码对应 速度点 6 | SW5/6/7/8 ON/OFF/OFF/ON |
| G07.07 | 拨码对应 速度点 7 | SW5/6/7/8 OFF/OFF/OFF/ON |
| G07.08 | 拨码对应 速度点 8 | SW5/6/7/8 ON/ON/ON/OFF |
| G07.09 | 拨码对应 速度点 9 | SW5/6/7/8 OFF/ON/ON/OFF |
| G07.10 | 拨码对应 速度点 10 | SW5/6/7/8 ON/OFF/ON/OFF |
| G07.11 | 拨码对应 速度点 11 | SW5/6/7/8 OFF/OFF/ON/OFF |
| G07.12 | 拨码对应 速度点 12 | SW5/6/7/8 ON/ON/OFF/OFF |
| G07.13 | 拨码对应 速度点 13 | SW5/6/7/8 OFF/ON/OFF/OFF |
| G07.14 | 拨码对应 速度点 14 | SW5/6/7/8 ON/OFF/OFF/OFF |
| G07.15 | 拨码对应 速度点 15 | SW5/6/7/8 OFF/OFF/OFF/OFF |

软件参数保存方式：

在更改完参数之后，先点击下载按钮，操作完成之后再点击保存掉电参数，提示成功后驱动器重新断电上电，参数成功保存。